VŠCHT

Rekonstrukce velké zasedací

místnosti rektora včetně přilehlých kanceláří

TABULKY PRVKŮ

NESTAVEBNÍ INTERIÉR

kódy:

T = truhlářské prvky stávající opravované nebo vyrobené na míru včetně nábytku

N = nábytek a mobiliář nakoupený

Tabulka truhlářských prvků  "T"

Truhlářské prvky pevně spojené se stavbou a truhlářské prvky volně stojícího

nábytku vyrobené na míru

Pozn.: veškeré rozměry nutno ověřit na místě před zahájením realizace.

Nábytek bude proveden z masivního dubu (rámy dvířek, křídel, naklížené lišty, hrany, římsy, soklové desky, roznášecí rámy. Materiál bude doplněn o laťovku dýhovanou dubem (boky, větší desky) a dýhovanou překližkou (výplně dvířek). Záda budou provedena z překližek, na viditelné straně vnitřku knihoven pak dubem dýhované. Dýhy budou sestaveny do ornamentu dle výkresové dokumentace. Veškerá povrchová úprava a barevnost bude předložena projektantovi na vzorcích k odsouhlasení!

Nábytek vycházející z původního „amerického“ nábytku z 20. a 30. let 20. století. Jedná se o systém amerických knihoven a registračních skříní s roletou. Předpokládá se nákup amerických knihoven od renomovaného finského výrobce (nebo výroba formou kopie dle předlohy vyráběných kusů). Nábytek bude umístěn společně s nábytkem vyrobeným - v jedné místnosti. Tento nábytek bude proveden jako volná tvarová kopie nábytku nakoupeného (přesná kopie říms a soklů, nutno včas zajistit  potřebné předlohy, výrobní dokumentaci a předložit projektantovi ke schválení).

Nábytek bude mít mosazné šroubovací závěsy pro vložené dveře, klasické rozvory, a zámky. Madla a úchopy dřevěná, mosazná, vybraná v depozitu či dohledaná v antiku. Veškeré kování konkrétně nepojmenované bude předem vytipováno a předloženo projektantovi ke schválení!.

Veškeré prvky jsou navrženy ve stupni výkresu tvaru. Dodavatel si sám zajistí 	potřebné výrobní výkresy, jejichž podobu předloží projektantovi k odsouhlasení.

Během realizace truhlářských prvků, zejména obkladů stěn je zkoordinovat 	umístění el. zásuvek a vypínačů a počítat s truhlářskými přípomocemi na místě!

Zásuvky a vypínače budou v dřevěném  obkladu umístěny v vždy v kazetě

Před výrobou jednotlivých kusů, zejména osobního nábytku rektora, kancléřky a sekretářky rektora je nutno včas zajistit event. speciální požadavky na zamykání.

7b	nové 											1 ks

T	volně stojící šatní skříňový věšák

v.r. 2000/550/2000 mm

Materiál: 	dub. masiv, laťovka, dub. dýha;

Kování:	2x tyč na ramínka, niklovaná (chromovaná) ocel, příp. nerez.

spojovací materiál na dřevo

Nátěr:	lesklá politura (DTTO původní povrchová úprava dělících prosklených stěn na chodbě v 2.NP)

8	nové 												6 ks

T	Knihovna s dvoukřídlými prosklenými dveřmi

v.r. 1250/450/1950mm

Materiál: 	dub. masiv, laťovka, dub. Dýha, překližka; tabulové sklo tl. 3 mm

Kování:	6x mosazný závěs pro vložené dveře ,

leštěná mosaz)

1x skříňkový zámeček s mosazným štítem

+ mosazná jednoduchá  rozeta

16x mosazné kolíky na police (mosaz)

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s finským nábytkem, barva 03)

10	nové 												1 ks

T	Stojací podlahové hodiny s pendlem v dřevěné skříni

v. r. 450/250 /2080mm

Skříň je součásti obložení 9/T, může být kotvena do zdi pomocí hmoždinek a vrutů se záslepkami v barvě skříně.

Hodiny budou vyrobeny na míru včetně stroje a ciferníku (stroj možno použít typový) Ciferník bude mít mosaznou miskovou borduru

Hodinový stroj quartzový s pendlem. Ø ciferníku 220-240 mm

Vzhled ciferníku, ručiček a pendlu bude konzultován s projektantem před zahájením výroby!

Prvek bude mít obdobné detaily jako prvek 8/T (lišty, profily rámu kazet)

Materiál: 	dub. masiv, laťovka, dub. dýha, překližka; tabulové sklo tl. 3 mm

Kování:	3x mosazný závěs pro vložené dveře (nábytkový, leštěná mosaz)

1x skříňkový zámeček + mosazná jednoduchá  rozeta

(typ kování viz výše)

Nátěr:	DTTO prvek 9/T, 8/T

Ciferník a ručičky:

představa ciferníku (včetně mosaz. okruží):		představa ručiček:

11	nové 										1 ks (sada)

T	Nízká knihovna složená ze tří samostatných bloků a, b, a

a = nízká komoda s dvoukřídlovými dvířky a horní otevřenou policí,

r. 1160/600, v.870 mm, 2 ks

b = nízká komoda s žaluziovou roletou a vnitřními policemi

, r. 1090/600, v. 870 mm, 1 ks

Pozn.: střední skříňka "b" bude mít perforovaná záda, nutno zajistit cca 300 cm2 otevřené 	plochy; dále nutno počítat s truhlářskými přípomocemi během realizace (v souvislosti s 	instalací racku AV techniky (otvory pro kabeláž atd..)

Materiál: 	dub. masiv, laťovka, dub. Dýha, překližka; tabulové sklo tl. 3 mm

Kování:	8x mosazný závěs pro vložené nábytkový, leštěná mosaz

1x skříňkový zámeček  + mosazná jednoduchá  rozeta

24x mosazné kolíky na police

1x mechanismus rolety

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s finským nábytkem, barva 03)

Prvek bude mít obdobné detaily jako prvek 8/T (lišty, profily rámu kazet)

12	nové 											2 ks

T	Bufetový stolek (komoda)

r. 1160/600, v. 870 mm	(DTTO 11/T/prvek a) )

Materiál: 	dub. masiv, laťovka, dub. Dýha, překližka;

Kování:	4x mosazný závěs pro vložené dveře

1x skříňkový zámeček

+ mosazná jednoduchá  rozeta

4x mosazné kolíky na police

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s nábytkem, barva 03)

Prvek bude mít obdobné detaily jako prvek 8/T 	(lišty, 	profily rámu kazet)

13a	nové 											1 ks

T	Psací stůl (rektor)

r. 1800/900, v. 740 mm

psací stůl typ "amerika" bez nástavby. po stranách se skříňkou, pod deskou se třemi zásuvkami. Horní deska opatřená koženou výplní v odstínu zelené (barva bude upřesněna po předložení vzorníku dodavatele).

Konstrukčně lze použít systém historických amerických psacích stolů (např. JERRY)

Materiál: 	dub. masiv, laťovka + dub. dýha, překližka + dubová dýha;

Kování:	4x mosazný závěs pro vložené dveře, leštěná mosaz

1x skříňkový zámeček + mosazná jednoduchá  rozeta

4x mosazné kolíky na police

2x miskové mosazné úchytky (jednoduchá mušle, dohledat v antiku, případně kopie dostupné na trhu)

2x sada pojezdů horních zásuvek

3x sada pojezdů vnitřních "anglických" zásuvek,případně na bukové lišty

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s nábytkem, barva 03)

Barevnost bude předložena na vzorku a odsouhlasena projektantem

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13b	nové 										1 ks

T	Psací stůl sekretariát (schema DTTO 13a/T)

r. 1800/900, v. 740 mm

psací stůl typ "amerika" bez nástavby. po stranách se skříňkou, pod deskou se dvěma zásuvkami. Horní deska dřevěná. Jedna boční skříňka orientovaná otvíráním do boku s roletou

Materiál: 	dub. masiv, laťovka + dub. dýha, překližka + dubová dýha;

Kování:	2x mosazný závěs pro vložené dveře ( leštěná mosaz)

1x skříňkový zámeček + mosazná jednoduchá  rozeta

4x mosazné kolíky na police

1x miskové mosazné úchytky - dohledat v depozitu či v antiku. Výběr bude předložen projektantovi k odsouhlasení

3x sada pojezdů zásuvek (případně lze řešit bukovými lištami)

potřebné kování pro mechanismus roletového systému

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s nábytkem, barva 03)

14a	nové 											12 ks

T	Konferenční stůl velký

r. 900/1600, v. 740 mm

Materiál: 	dub. masiv, laťovka, dub. dýha,

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s nábytkem, barva 03)

Na desce bude vytvořena orientovaná bordura z dýhy, v rozích spojena na koso - viz schema)

14b	nové 											2 ks

T	Konferenční stůl menší (schema DTTO 14a/T)

r. 900/1400, v. 740 mm

Materiál: 	dub. masiv,

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s nábytkem, barva 03)

Na pracovní desce tvrdý lak

15a	nové 											1 ks

T	Psací stůl rohový (se zkoseným rohem) s volně stojící kontejnerem se zásuvkami

stůl: r. 1400/1400, v. 740 mm, kontejner 	se zásuvkami 450/790 v. 740mm

Materiál: 	dub. masiv, laťovka, dub. dýha,

Kování:	3x sada pojezdu pro anglické zásuvky (případně lze řešit bukovými lištami)

2x mosazný závěs pro vložené dveře (leštěná mosaz)

1x skříňkový zámeček + mosazná jednoduchá  rozeta

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s nábytkem, barva 03)

Na pracovní desce tvrdý lak

15b	nové 											1 ks

T	Skříňka k psacímu stolu 13b/T, s roletou a vrchní pracovní deskou

r. 1020/450, v. 740 mm,

Materiál: 	dub. masiv, laťovka + dub. dýha,

Kování:	mechanismus rolety

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s nábytkem, barva 03)

Na pracovní desce tvrdý lak

16	nové 										1 celek, 5 ks

T	Skříňová sestava 5 kusů

Všechny prvky budou provedeny jako volné tvarové kopie systému "amerických" knihoven, detaily typového historického nábytku!! (římsy a sokly). Při provádění je nutno zajistit věrnou reprodukci detailů i barevnosti s ohledem na zakoupený nábytek v téže místnosti!

Materiál: 	dub. masiv, laťovka, dub. Dýha,

Nátěr:	polomatná politura ořech (shodná s nábytkem, barva 03)

a - šatní skříň, r. 600/600/2120 mm, 1ks kazetové dveře, profilovaný sokl, profilovaná římsa, tyč na ramínka

kování:	3x mosazný závěs pro vložené dveře leštěná mosaz

1x skříňkový zámeček + mosazná jednoduchá  rozeta

1x typová vnitřní ramínková tyč, nerez (příp. chrom, nikl)

b - skříň na dokumenty s roletou (registračka) 2ks, r. 860/600/2120 mm, 2x roleta, profilovaná římsa, profilovaný sokl, vnitřní police

kování:	4x misková mosaz. úchopka

2x mechanismus rolety (horní, dolní)

1x zámek rolety horní s protikusem

1x zámek rolety spodní s protikusem

c - skříň s policemi, skříňkou a barem 1ks, r. 620/450/2120 mm, 1x bar, 1x dvířka systém lift-up, profilovaná římsa, profilovaný sokl, vnitřní police

kování:	1x kován lift up

1x kování barových dvířek - otevírání dolů

2x mosazná knopka (viz nakoupený nábytek)

d - policová otevřená skříň "přes roh" - obložení komínového tělesa, 1ks,

r. 680/200/2120 mm + 410/200/2120mm, profilovaná římsa, profilovaný sokl, vnitřní police

bez kování

19  	dřevěný pult pro notebook								1ks

T	v. r. 500/500/1050-1100 mm

Pult bude proveden jako jednoduchá z jedné strany otevřená skříň s policí. Horní pultík bude tvořen mírně šikmým klínem se spodní zarážkou. Boky a záda budou provedeny z dýhované laťovky DTTO prvek 8/T atd.

Materiál: 	dub. masiv; laťovka + dub. dýha

Nátěr:	přimoření (palisandr) + polomatná politura DTTO nábytek 8/T, 9/T atd...shodná s finským nábytkem, barva 03 klas. hnědá

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka nábytku zakoupeného "N" – renomovaný finský výrobce

Nábytek zakoupený, doporučený. Tento nábytek je případně možno vyrobit na míru truhlářskou firmou formou kopie

1	zakoupené								4 ks (sloupce)

N	Sestava vysoké prosklené knihovny systému renomované finské firmy s plnou soklovou částí

Obsah jednoho sloupce – celkové délky 3500 mm:

kat.č.		název						počet kusů

36		sokl klasický hluboký 87/39			1

15		skříň hluboká, plná výplň, 87/47/39		1

12 		skříň prosklená 36, 87/36/31			4

10		skříň 31, prosklená, 87/31/31		1

20		vrch klasický 87/31				1

ilustrační foto

2	zakoupené								1 rohová sada

N	Sestava nízké plné knihovny renomované finské firmy

Obsah jednoho sloupce:

kat.č.		název						počet kusů

36		sokl klasický hluboký 87/39			4

15		skříň hluboká, plná výplň, 87/47/39		4

50		roh vnitřní hluboký s klas. soklem		1

70		roh vnější 47 hluboký	47/39			2

20		vrch klasický 87/31				1

77		Vrch na roh vnější, srovnávací, 39		2

51		Vrch na roh vnitřní, srovnávací, 39		1

26		Vrch zarovnávací hluboký. 39		4

ilustrační foto prvku 2/N

3	zakoupené										4 ks

N	Křeslo společenské

typ retro 1945

Materiál: dřevo, kůže

Povrchová úprava: kožené čalounění

4	zakoupené					2 ks

N	klubové křeslo

Materiál: dřevo, koženka

Povrchová úprava:

(obrázek je ilustrační)

5a	zakoupené											40 ks

N	Židle s područkami, ohýbané bukové dřevo, čalouněný sedák

Materiál: dřevo, kůže

Povrchová úprava: politura „Brandy“, čalounění Exklusive Fame 67044

Výběr barvy bude před objednáním upřesněn projektantem!

(obrázek je ilustrační)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5b	zakoupené											8 ks

N	Židle s područkami, ohýbané bukové dřevo, čalouněný sedák

čalounění včetně opěrky, doplněné hřebíčky!

Materiál: dřevo, kůže

Povrchová úprava: politura „Brandy“, čalounění Kůže, Prince159

Výběr barvy bude před objednáním upřesněn projektantem!

(obrázek je ilustrační)

5c                                                                                                                                       1 ks

N  Židle k psacímu stolu, otočná, na kolečkách,

s područkami, ergonomické, polohovatelné, luxusní,vysoký cenový standard

Čalounění - kůže tmavě hnědá (barva kůže totožná s barvou kůže křesílek), kombinace

s dřevěnými područkami

- barva dřeva totožná s ostatními židlemi, stoly. Výběr prvku bude odsouhlasen investorem

a projektantem

6	zakoupené						1 ks

N	Věšák podlahový, ohýbané bukové dřevo

Možnost nákupu v antiku

(obrázek je ilustrační)

7	zakoupené								1 ks

N

odkládací kontejner (registračka, stolek)

Rozměry: cca 600/600/ výška max. 760 mm

Dohledat v antiku kus dle vzhledu na obrázku

8	Klubový stolek kulatý								1 ks

N	rozměry: výška cca 600-630mm, Ø 600-700 mm

Materiál: masiv, dýha (třešeň, ořech, dub), šelaková lesklá politura, případně tvrdý 	akrylátový lak na horní desce

Příklad:

BEZ ČÍSLA

Odpadkový koš atypický, na míru                                                                                     4 ks

rozměry: výška 580 mm, půdorys 300/300 mm

Materiál: dub. masivní rámová konstrukce, výplňové desky překlližka dýhovaná (dub), masiv,

Vložka vyrobená ze svařovaného plastu černé barvy. S ouškem pro vytažení.