VŠCHT v PRAZE

Obnova velké zasedací místnosti rektora včetně přilehlých kanceláří

Dokumentace pro PROVEDENÍ STAVBY

ČÁST A, B, C

Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva

Situační výkresy

DÍL - STAVEBNÍ INTERIÉR

Investor:						Zpracovatel:

VŠCHT V PRAZE					GIRSA AT s.r.o.

Technická 5						Atelier obnovy a konzervace

Praha 6						historických staveb

Novákových 6, Praha 8

Číslo zakázky: 	14 03

A Průvodní zpráva

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

- a) Název stavby:			VŠCHT V PRAZE, Budova A

- Obnova velké zasedací místnosti rektora včetně přilehlých kanceláří

b) místo stavby:			Technická 5, Praha 6, Dejvice

Katastrální území:		7529272, Dejvice

Parcela:			p.č. 585

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5,

Dejvice, 16628 Praha

IČO: 60461373

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Hlavní projektant:

GIRSA AT spol. s r.o. – Atelier obnovy a konzervace historických staveb,

### Novákových 6, 180 00 Praha 8,

### zastoupený Prof. ing. akad. arch. Václavem  Girsou a ing. Janou. Strnadovou

IČO: 47120878

Autor stavebně-architektonické části:

Ing. Jana Strnadová, číslo autorizace: ČKAIT 0009593 (pozemní stavby)

Ing. arch. Tomáš Petřík,

Autor speciálních profesí:

Ing. M. Těšíková – ZTI

Ing. M. Vávra – elektroinstalace

AV media a.s. – audiovizuální technika

J. Sedláček – výkaz výměr

A.2		Seznam vstupních podkladů

- digitální zaměření objektu (INDESS 2013)

- místní operativní průzkum (GIRSA AT s.r.o., 2013, 2014)

- VŠCHT - Koncepce řešení obnovy vybraných prostorů, budova A (GIRSA AT s.r.o. 2013)

- publikace Novostavba vysoké školy chemicko-technologického inženýrství v Praze – Dejvicích, - arch. Ing. Dr. Severin Ondřej 1933

- historická fotodokumentace dotčené stavby i dobou vzniku a kvalitou návrhu analogických objektů z ruky jiných autorů (archiv NPÚ, archiv VŠCHT), literatura – monografie, sborníky, výstavní katalogy o díle předních dobových architektů (Engel, Hofmann, Gočár, Wagner, Kotěra, Loos aj.)

- Restaurátorský průzkum barevných  a omítkových vrstev, budova VŠCHT (Mgr. Navrátilová, Mgr. Rečová, 2014)

A.3		Údaje o území

- Rozsah řešeného území

Řešená stavba se nachází v areálu vysokých škol v Dejvicích. Jedná se o budovu „A“ vysoké školy chemicko-technologické. Předmětné místnosti se nacházejí v prvním patře (2NP) ve vstupním severovýchodním křídle. Projekt řeší adaptaci – obnovu celkem osmi stávajících místností.

- Údaje o ochraně podle jiných předpisů

Řešené místnosti  ani objekt není zapsán jako nemovitá kulturní památka. Leží v  pražské památkové zóně Bubeneč – Dejvice – Horní Holešovice

- Údaje o odtokových poměrech

Jedná se o stavební a nestavební obnovu interieru osmi místností v prvním patře stávající budovy

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Jedná se o trvalou stávající stavbu. Veškeré práce mají udržovací, rekonstrukční a adaptační charakter, který nemění stávající funkci a využití území.

Stavba je v souladu s územním plánem, platného usnesením č. 30/86 s účinností od 12.11.2009 a se všemi jeho pozdějšími změnami.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Charakter stavby nevyžaduje územní rozhodnutí ani jiné stanovisko, související s územním plánováním

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Navržené interiérové úpravy jsou v souladu požadavků na využití území, stanovenými vyhláškou 501/2006Sb. ve všech jejích pozdějších znění, platných k 1.1. 2013.

Stavebními úpravami se navrací původní architektonická  a památkově hodnotná podoba interiérů z doby jejich vzniku

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Charakter stavby nevyžaduje vyjádření DOSS

- Seznam výjimek a úlevových řešení

V souvislosti s předloženou projektovou dokumentací nebylo žádáno o výjimky či úlevová řešení

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Stavba si nevyžádá žádné související či podmiňující investice

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby

Dotčené pozemky a budovy v majetku investora:

| Katastrální území | Parcelní číslo | Způsob využití | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Dejvice (7529272) | 585 | Zastavěná plocha a nádvoří | Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 1905/5, Dejvice, 16628 Praha |

Sousední parcely:

| Katastrální území | Parcelní číslo | Způsob využití | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| Dejvice (7529272) | 4278 | Ostatní komunikace | Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 |

A.4		Údaje o stavbě

- nová stavba nebo změna dokončené stavby

jedná se o změnu dokončené stavby – obnovu interiérů a drobnou změnu dispozice.

- účel užívání stavby

Vysoká škola

- trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba

- údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Řešené místnosti  ani objekt není zapsán jako nemovitá kulturní památka. Leží v  pražské památkové zóně Bubeneč – Dejvice – Horní Holešovice

- údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání  staveb

V návrhu jsou dodrženy vyhlášky ve všech jejich pozdějších zněních: vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (ve znění předpisu č. 20/2012); vyhl. hl. m. Prahy o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (Právní předpis hl. m. Prahy č. 26/1999)

- údaje o splnění požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Stavba není ovlivněna požadavky vyplývajících z jiných právních předpisů

- seznam výjimek a úlevových řešení

O výjimky a úlevová řešení nebylo žádáno

- navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek  a jejich velikosti, počet uživatelů.

stávající kapacity	197,0 m2

navržené kapacity 	197,5 m2

jedná se o kancelář rektora, kancléřky, sekretářky, zasedací místnosti, čajové kuchyňky, šatny.

- základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií, hmot, hospodaření  s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

Stavba je napojena na vodovod, elektroinstalace, vnitřní datové a sdělovací kabely. Veškeré základní bilance zůstávají neměnné. Stavba nebude produkovat žádné odpady či emise ve smyslu zákona č 185/2001 Sb. a zák. č. 201/2012 Sb.

Hospodaření s dešťovou vodou:

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno

elektrická energie:

Pro měření odběru se předpokládá osazení nového elektrického rozvaděče.

- základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

2014-2015. Stavba nebude členěna na etapy

- orientační náklady stavby

7 mil. Kč

A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Stavba není členěna na objekty a technologická zařízení

B	Souhrnná technická zpráva

- 1	Popis území stavby

- charakteristika stavebního pozemku,

Řešené místnosti se necházejí v 2NP stávající ho objektu

- výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

- v objektu byl projektantem proveden stavebně-technický průzkum pro potřeby zpracování této dokumentace.

- Restaurátorský průzkum barevných  a omítkových vrstev, budova VŠCHT (Mgr. Navrátilová, Mgr. Rečová, 2014)

- závěry, plynoucí ze stavebně-technického průzkumu byly zapracovány do této předložené projektové dokumentace

- stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- stavbou nebude dotčeno stávající ochrané pásmo, respektive území pražské památkové zóny či rezervace. Veškeré práce budou realizovány v interieru.

- poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

- stavba neleží v záplavovém území

- stavba neleží v poddolovaném území

- vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

- jedná se o stávající objekt, vliv stavby na okolní stavby a pozemky, který není v žádném smyslu platných zákonů negativní, nebude měněn.

- odtokové poměry zůstávají beze změny

- požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

- realizace projektu není podmíněna žádnými asanacemi, demolicemi, ani kácení dřevin

- požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

- stavba nemá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu či pozemků určených pro plnění funkce lesa

- územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Stavba je napojena na stávající dopravní infrastruktury zpevněnou komunikací, vedoucí kolmo k hlavní obecní obslužné komunikaci. Stávající poměry nebudou měněny

- věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Předpokládané zahájení staby je léto 2014, případně léto 1015 dle finančch prostředků investora

- 2 Celkový popis stavby

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o stávající budovu vysoké školy. Stávající plošné výměry se nevudou měnit

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

- stávající urbanistické vazby objektu zůstanou zachovány, stejně tak hmota a 	prostorové řešení

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

- původní a zároveň stávající architektonické řešení stavby zůstává zachováno

- projekt řeší stavbě-technickou i architektonickou obnovu a rekonstrukci interiérů, povrchů, výplní otvorů. Z toho pohledu dochází k četným materiálovým náhradám a 	doplňkům stávajících. Veškeré doplňky či náhrady budou provedeny se zřetelem na 	architektonicky historickou závažnost celé akce.

- veškeré interiérové návrhy (barevnost nátěrů stěn, nábytek, mobiliář) vychází z původní historické plánové dokumentace a analogických staveb.

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

- provozní řešení objektu nebude měněno

2.4 Bezbariérové užívání stavby

- objekt je bezbariérový v rámci přízemí po překonání třístupňové vstupní podesty. Jakékoliv změny stávajícího stavu ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb. nejsou předmětem projektu.

2.5 Bezpečnost při užívání stavby

- Bude splněn základní požadavek na bezpečnost při užívání staveb, který je soustředěn na riziko bezprostředního fyzického poškození vznikajícího z různých důvodů pro osoby uvnitř nebo v blízkosti stavby. Tato rizika se v zásadě týkají uklouznutí, pádů, nárazů, popálení, zásahu elektrickým proudem, výbuchů.

- Budou použity vhodné výrobky a materiály, odpovídající vymezením zákona č. 22/1977 Sb.  o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2.6 Základní charakteristika objektů

Projekt zahrnuje úpravu celkem osmi stávajících místností, jejichž počet se vlivem nového využití a drobných stavebních úprav mění na šest. Jedná se o místnosti (dle interního značení správy budovy) evidované pod čísly 181, 182, 182a, 101, 102a, 102, 102b, 102c, z nichž poslední čtyři jmenované vznikly evidentně rozdělením ze dvou větších místností patrně v 70. či 80. letech 20. století..

Místnost 181 slouží nyní jako hlavní zasedací místnost ku konání porad vedení a akademických složek školy, presentacím a obhajob diplomových a disertačních prací, habilitacím atd. Podoba místnosti pochází patrně ze 70. let  20. století. Ostatní místnosti mají podobu z nedávné úpravy interiérů (přelom 20. a 21. století).

Místnosti č. 102 s písmennými indexy jsou poznamenané postupnými nekoncepčními úpravami, reagujícími na konkrétní požadavky doby napříč několika desetiletími (dveře v ocelových zárubních, nůžkové mříže, viditelné plynové potrubí na stěnách, nevhodně postavená plynová kamínka, luxfery atd.

Všechny řešené místnosti mají novodobé úpravy stěn (četné bílé nátěry na bázi vápna), původní, mírně upravené a opravované výplně otvorů (dveře), novodobé celoplošné zátěžové koberce, položené na původních podlahách z dubových vlysů. V místnostech jsou viditelná vedení kabelů a drátů různé funkce, postupně doplňované zásuvkami, konektory, kabelovými lištami, mnohdy torza nefunkčních kabelových tras včetně zásuvek.

Vybaveny jsou novodobým mobiliářem, reagujícím na provoz rektorátu VŠCHT, nicméně nikterak esteticky a architektonicky nerespektující společenský význam jeho funkce.

Obnova se týká osmi stávajících místností, které budou dotčeny komplexní rekonstrukcí, spočívající v úpravě provozu, který si vyžádá drobné dispoziční změny, dále proběhne revize stavu elektroinstalací, datových a sdělovacích sítí a jednotlivých výstupů, vedoucí k celkové výměně v závislosti na úpravě dispozice. Bude provedeno přemístění a úprava stávajících kuchyněk včetně nové ZTI instalace. Obnova bude dále spočívat v čištění a vyspravení stávajících omítek, obnově historických nátěrů na základě restaurátorského záměru, instalace nových svítidel, nábytku, koberců.

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

- na stavbě se nevyskytují technická a ni technologická zařízení

2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- jedná se o stávající stavbu, projekt řeší obnovu interiérů, spočivající v drobné změně dispozice, obnově výmalby, elektrické sítě, datových a sdělovacích kabelů, návrhy nábytků atd.

- stávající požárně bezpečnostní poměry nebudou měněny

2.9 Zásady hospodaření s energiemi

- projekt neřeší (dáno zadáním) energetickou stránku objektu

- stávající energetické poměry v objektu zůstávají beze změny

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 	prostředí

Stavbou nedochází ke změnám stávajících poměrů, souvisejících s hygienou a ochranou zdraví a životního prostředí

Jedná se o historickou stavbu s omezeným dočasným přístupem. Stavba má mimo jiné účel zamezit případnému ohrožení zdraví, způsobenému špatným stavebně-technickým staveb objektu

2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- - není vzhledem k povaze stavby a zadání projektu řešeno

- 3 Připojení na technickou infrastrukturu

- - zůstává stávající, beze změny

- - objekt je napojen na elektrickou síť NN

- 4 Dopravní řešení

- - zůstává stávající, beze změny

- - objekt je napojen přímo na veřejnou obecní zpevněnou komunikaci

- 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

- - zůstává stávající, beze změny

- 6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

- V době stavby bude vliv na životní prostředí negativní – znečištění přístupových 	cest, zvýšená prašnost, zvýšená hladina hluku. Stavba musí tyto vlivy snížit na 	minimum – čištění vozovky (chodníku před budovou, příp. skrápěním prachu, 	racionálním využitím techniky, atd.

- 7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva s ohledem na vyhl. č 380/2002 Sb. zůstává stávající schema ochrany obyvatelstva beze změny

- 8 Zásady organizace výstavby

- potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Bude určeno s dodavatelem a investorem před zahájením realizace

- odvodnění staveniště,

Jedná se o stávající objekt, staveniště není nutné odvodňovat

- napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Objekt je napojen na městkou sít uličních komunikací dvě průjezdy, použitelnými pro jezd oobních a menších nákladních vozidel. Pěšky je stavba snadno přístupná hlavním vchodem a po širokém schodišti do patra k předměntých mísntostem.

V místě stavby je možno odebírat vodu i elektrickou energii. Odběrná místa a pomínky jejich odběru je nutno předem domluvit s investorem.

- vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

V době stavby bude vliv na životní prostředí negativní – znečištění komunikace, zvýšená prašnost, zvýšená hladina hluku. Stavba musí tyto vlivy snížit na minimum – čištění vozovky, skrápěním prachu, racionálním využitím těžké techniky, atd. Nedojde k záboru zemědělské půdy. Staveništěm poškozený terén (povrch), bude po ukončení stavebních činností uveden do původního stavu (vyrovnání). Stavba musí dbát zvýšené opatrnosti při práci v uliční části, zejména musí zajistit bezpečnost chodců. Stavba bude k dopravě materiálu využívat hlavní obecní komunikace v majetku MHMP

- ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stavba ani staveniště si nevyžádá kácení dřevin, není podmíněna souvisejícícmi asanacemi či demolicemi.

- maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Nepředpokládá se nutný zábor městkých pozemků ve formě chodníků atd..

- maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

- během stavby budou produkovány běžné stavební odpady, jmenovitě pak

- stavební suť (omítky, cihelné zdivo)

- kovy (elektrické a datové kabely)

- dřevo, řezivo

- folie, PVC, plasty

- veškeré práce budou probíhat převážně tradičními způsoby ručně

- stavební suť a ostatní odpady budou pravidelně vyváženy na skládku či likvidovány v souladu s platnými předpisy

- v průběhu výstavby a montáže je nezbytně nutné ze strany dodavatelů dodržovat podmínky ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 ve znění pozdějších předpisů

- bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

- stavba si nevyžádá žádné přísuny zemin

- ochrana životního prostředí při výstavbě,

V průběhu výstavby a montáže je nezbytně nutné ze strany dodavatelů dodržovat podmínky ustanovení nařízení vlády č. 148/2006 ve znění pozdějších předpisů.

Základní povinnosti:

- při demontáži zařízení nevypouštět případné zbytky kapalin na zem a to ani v případě, že má nepropustný povrch,

- na pracovišti i v pronajatých prostorách udržovat pořádek,

- předcházet vzniku odpadů a v maximální míře jejich množství omezovat,

- plyny a páry ze zařízení nevypouštět do ovzduší,

- kapalný odpad (např. upotřebený olej ze strojů, vyměňované nemrznoucí náplně, zbytky ředidel apod.) nevylévat do kanalizačních systémů,

- nepoužívat stroje a dopravní prostředky se spalovacími motory s nadměrnou kouřivostí,

- nepoužívat stroje a dopravní prostředky, z nichž dochází ke zjevnému úniku pohonných hmot, mazadel a dalších provozních hmot (např. hydraulická kapalina),

- dodávané práce provádět tak, aby nebyly zdrojem prachu,

- vypouštění vody do kanalizační sítě smí být prováděno jen po projednání s majitelem kanalizační sítě,

- dojde-li při provádění prací k vynášení zeminy na plochy mimo staveniště (vozovky apod.), provádět neprodleně očistu těchto ploch, aby nebyly zdrojem prachu,

- při uložení nápravných opatření pro odstranění nedostatků, zjištěných při kontrolách, odstraňovat nedostatky v termínech stanovených kontrolním orgánem

- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

Elektrické ruční nářadí a zařízení používané při pracích musí být kontrolovány dle ČSN 33 1600 a ČSN 33 1500.

Řádný stav nástrojů kontroluje denně a vždy před každým použitím uživatel.

Poškozené nebo vadné nástroje musí být označeny (nepoužívat) a okamžitě vráceny.

Nástroje nebo zařízení vyžadující kontrolu nebo opravu nesmí být v žádném případě používáno.

Přívodní el. kabely nesmí překážet v chůzi, na schodech a žebřících. Musí být umístěny tak, aby nehrozilo jejich poškození pohybem osob, strojů, dopr. prostředky nebo materiálem.

Připojení elektrického zařízení (s výjimkou zařízení, která jsou opatřena příslušnými koncovkami a smí je zapojovat osoba seznámená ve smyslu § 3 vyhl. č. 50/1978 Sb. smí být provedeno pouze se souhlasem vedoucího stavby a musí být povoleno a provedeno odborně způsobilou osobou dle vyhl. č. 50/1978 Sb. O připojení žádá vedoucí stavby minimálně 1 týden předem.

Při používání el. zařízení ve vodivých prostorách musí být provedena speciální opatření a minimálně:

- osvětlení musí být provedeno v bezpečném napětí

- el. zařízení umístěno vně vodivý prostor

- pro ostatní el. zařízení musí být používány oddělovací izolované transformátory

Elektrická zařízení musí splňovat požadavky do venkovního prostředí s výjimkou zařízení trvale instalovaných v kancelářských objektech.

Doklady od používaného zařízení a nářadí (kopie) budou uloženy u vedoucího stavby, stejně jako doklady o kontrolách, revizích a zkouškách objektů a strojů. Zde jsou tyto doklady k dispozici pro případné kontroly.

Elektrické kabely musí být na stavbě chráněny proti mechanickému či jinému poškození.

Elektrické kabely protínající komunikace musí být odpovídajícím způsobem zabezpečeny:

- pevným a spolehlivě zakotveným překrytím

- vyvěšením ve výšce nejméně 2,1 m

El. rozvaděče a agregáty musí být vybaveny příslušným přenosným hasicím přístrojem a označeny logem firmy.

Veškerá el. zařízení na pracovišti musejí být typově schválena pro použití na staveništi státní zkušebnou.

PRÁCE VE VÝŠKÁCH A VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE

Za práci ve výškách se považuje každá práce, při které může nastat pád zaměstnance bez ohledu na výšku pracovního místa. Práce ve výškách budou zajišťovány v souladu s vyhl. č. 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb., příslušnými ČSN a provozními pravidly dovozců či výrobců OOPP.

Zajištění zaměstnanců bude provedeno kolektivním nebo osobním zajištěním. V této kapitole je řešeno osobní zajištění. Kolektivní zajištění je předmětem kapitoly „Lešení a pomocné konstrukce“.

Pro každý prostředek osobního zajištění musí být veden evidenční list do doby vyřazení z používání.

Vhodný prostředek osobního zajištění a místo upevnění (ukotvení) je povinen určit zpracovatel technologického nebo pracovního postupu. Pokud se jedná o jednoduché práce, pro které není třeba vypracovat technologický postup nebo o situaci, které mohly být v technologickém postupu zohledněny, určí místo upevnění případně vhodný prostředek osobního zajištění zaměstnanec, který práce ve výškách řídí. Místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu minimálně statické síle 15 kN.

Pro osobní zajištění při práci ve výšce lze používat jen bezpečnostní postroje.

Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny, aby nedošlo k ohrožení zaměstnanců a zájmu jiných osob. Zajištění pod místem práce ve výšce a jeho okolí lze zohlednit v technologickém postupu.

Práce ve výškách musí být zejména přerušeny při bouřce, silném větru, (8m/s při pracích nad 5 m výšky a 10,7 m/s bez ohledu na výšku).

Žebříky musí být kontrolovány 1x měsíčně kvalifikovanou osobou.

Řádný stav žebříku kontroluje denně a vždy před každým použitím uživatel.

Poškozené nebo vadné žebříky musejí být označeny (nepoužívat) a odstaveny. Žebříky vyžadující kontrolu nebo opravu nesmí být v žádném případě používány.

Žebřík musí být připevněn k opěře (dráty, provazem) nebo přidržován druhým pracovníkem. Žebřík může být používán výjimečně jen pro krátkodobé fyzicky nenáročné práce při použití jednoduchého nářadí. Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku a musí mít možnost přidržet se ho oběma rukama.

Po žebříku se nesmí vynášet a snášet břemeno o hmotnosti nad 20 kg. Na žebřících je zakázáno pracovat nad sebou. Vystupovat a sestupovat po žebříku současně více pracovníkům je zakázáno

Na žebřících se nesmějí provádět práce, při nichž se používá pneumatických nástrojů, vstřelovacích přístrojů, řetězových pil a jiných podobných nebezpečných nástrojů.

Použití žebříků jako přechodného můstku je zakázáno.

Žebříky používané pro výstup musí přesahovat výstupní plošinu o 1,1 m. Přesah žebříku mohou nahradit pevná madla nebo jiná pevná část konstrukce, za kterou se lze spolehlivě uchopit. K zajištění stability musí být žebřík zabezpečen proti posunutí, bočnímu vychýlení, zvrácení nebo rozevření. Sklon jednoduchého žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1.

Za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m, u paty žebříku ze strany přístupu nutno zachovat volný prostor minimálně 0,6 m.

Žebříky používané mimo konstrukce lešení musí být v souladu s ČSN EN 131-1 a 131-2 (49 3830).

Při práci na pohyblivé plošině, lešení nebo v koši, musí být pracovníci zajištěni nezávisle ne plošině, lešení či koši.

MANIPULACE S BŘEMENY

Ruční manipulace je prováděna pouze v případech, kdy nelze využít mechanizaci nebo vhodné pomůcky (zvedáky, vrátky, zdvihadla, vysokozdv. vozíky atd.).

manipulovaného jedním pracovníkem, nesmí přesáhnout 50 kg.

Ruční manipulaci s břemeny těžšími než 50 kg se smí provádět pouze výjimečně při dodržení. Při manipulaci břemene těžšího než 50 kg několika prac. nesmí zatížení, připadající na jednoho pracovníka, překročit 40 kg. Odpovědný pracovník musí před zahájením manipulace určit postup a poučit o něm zaměstnance. Pracovníci musí při manipulaci používat vhodné ochranné rukavice. Používat lanové a řetězové zvedáky smí pouze prac. s platným školením o BOZP, jehož součástí jsou pravidla pro používání těchto zvedáků. Místa zavěšení těchto zvedáků musí být schválena vedoucími pracovní čety.

Lanové a řetězové zvedáky musí být v souladu s pokyny výrobce podrobovány pravidelným kontrolám a zkouškám. Dokladem o jejich provedení je protokol o zatěžkávací zkoušce, která následuje po kontrole a případné opravě.

Zatěžkávací zkouška lanového nebo řetězového zvedáku nesmí být starší dvou let.

Obsluhovat elektrické vrátky smějí pouze osoby, které byly k obsluze zaškoleny rev. techn. nebo provozním technikem ZZ.

- úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

Stávající poměry zůstávají neměnné!

- zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Nejsou stanoveny

- stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 	provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Před zahájením stavby a montážních prací je dodavatel povinen zajistit řádné proškolení pracovníků a zpracovat plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle zákona 309/2006 Sb.

- postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Postup výstavby a veškeré termíny jsou odvislé od získání prostředků na realizaci stavby.